横断歩道橋（補修）台帳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橋名 |  |  |  |  | 道路種別 |  |  |  |  |  | 路線名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現況 | 橋梁型式 | 主桁 |  |  |  | 階段 |  |  |  |  |  | 架設年次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 橋長 | ｍ |  |  |  |  |  |  |  | 幅員 |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |
|  | 支間割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼材トン数 |  |  | ｔ |  |  |  |  |  | 塗装平積 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 現在塗装色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 塗装系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塗膜状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塗装状況 （使用材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目隠板状況 （使用材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 各種部材状況 |  |  | 照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置基数 | 基 |  |  |  |
|  |  |  | 支柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼床版 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 階段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補修履歴 | 内容 |  | 年月日 |  |  |  | 補 修 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第１回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第２回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第３回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第４回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 現 況 写 真 | 位置図（１／５００００） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般図（側面図・断面図） | 側道橋・横断歩道橋補修台帳作成上の注意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 主桁部の構造形式は次の分類による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区分記号 |  | 上路・下路 | 主桁断面 |  | 床部構造 |  | 適用支間 |  |  |
|  |  | ＨＤ |  | 上路形式 | Ｈ形（Ｈ形圧延形鋼） |  | ＲＣプレキャスト床版 |  | 17.5ｍ以下 |  |  |
|  |  | ＩＤ |  | 〃 | Ｔ形（溶接I桁） |  | 〃 |  | 〃 |  |  |
|  |  | ＩＴ |  | 下路形式 | 〃 |  | 鋼床版 |  | 30.0ｍ以下 |  |  |
|  |  | ＣＴ |  | 〃 | Ｃ形（プレスＣ形鋼） |  | 〃 |  | 〃 |  |  |
|  | - 階段部の構造形式は次の分類による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 区分記号 | 階段部の平面形状 |  | 踊場支柱の有無 | 階段主桁断面 | 階段構造 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＡ | 直線形 |  | 有 | 溝形鋼 | ＲＣプレキャスト床版 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＣ | 〃 |  | 〃 | 〃 | 鋼床版 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＥ | 〃 |  | 無 | 溶接I型 | 〃 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＦ | 〃 |  | 〃 | プレスC形鋼 | 〃 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＢ | コ字形 |  | 有 | 溝形鋼 | ＲＣプレキャスト床版 |  |  |  |
|  |  |  | ＳＤ | 〃 |  | 〃 | 〃 | 鋼床版 |  |  |  |
|  | - 各種状況については，できるだけ詳細に記述のこと。 - 横断歩道橋の鋼材トン数及び塗装平積について。 資料がない場合 鋼材トン数≒橋長×１ｔ 塗装平積≒鋼材トン数×２５を標準とする。 - 塗装色は，分類記号も記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |