- 砂防設計照査結果表

| 受注者 業務名 受注者名 |  |
| --- | --- |
| 照査技術者 | 管理技術者 |

| １．土石流対策計画（砂防堰堤のみによる計画） |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域模式図貼付 基 本 事 項 | １．設計箇所 |  |  |  |  |
|  | ①河川名 級 水系 （幹川名） （渓流名） ②施工位置 広島県 郡･市 区･町･村 字 ③砂防指定地 告示番号 ，告示年月日 |  |  |  |  |
|  | ２．流域概要 |  |  |  |  |
|  | [流域模式図] |  |  |  |  |

| １．土石流対策計画 （砂防堰堤のみによる計画） （１／２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 留意項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照査項目 |  |  | 設計結果及び設計数値 |  |  |  |  |  | 備考 | 対象 | 照査 | 確認 |  |
| 施 設 計 画 | 基準点 |  | - 砂防計画区域の最下流点(砂防原点)および河川計画との関連地点、保全対象区域の上流(ダム位置)等に設ける。 指 ｐ3-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (透過･不透過)型砂防ﾀﾞﾑ |  | ・土石流区域では透過型ダムは原則として不透過型と併用するものとする。ただし、掃流区間に設置する場合はこの限りではない。 指 ｐ3-54 | (透･不透)過型砂防ダム |  | (透･不透)過型砂防ダム |  | (透･不透)過型砂防ダム |  |  |  |  |  |  |
|  | (既設･計画)砂防ﾀﾞﾑ |  |  | (既設･計画) |  | (既設･計画) |  | (既設･計画) |  | ･既設の場合､残貯砂容量の把握が必要｡ |  |  |  |  |
|  | 流域面積 Ａ(km2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現渓床勾配 ｉ0=1/I θ=tan(1/I)(°) |  | ･基準点から200mまでの平均勾配を用いる｡ ｉ0≧1/20…土石流区域 ｉ0＜1/20…掃流区域 指 ｐ2-4、ｐ3-3 | ｉ0=1/( ) θ=( )° ( )区域 |  | ｉ0=1/( ) θ=( )° ( )区域 |  | ｉ0=1/( ) θ=( )° ( )区域 |  | ･ｉ0≧1/20区間を土石流対策計画として取り扱う。 |  |  |  |  |
|  | ダム高 Ｈ(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｃd＝ρntanθ(ρｓａ－ρn)(tanφ－tanθ)Ｖec＝103・Ｒ・Ａ１－λＣd１－Ｃd・ｆr 流 出 土 砂 量 の 算 定 | 移 動 可 能 土 砂 量 | 平均渓床幅 Ｂ(m) | ①基本 Ｖe ＝Ｖ1＋Ｖ2 Ｖe ：移動可能土砂量（m3） Ｖ1 ：渓床堆積土砂量（m3） Ｖ2 ：崩壊可能土砂量（m3） Ｖ1 ＝Ａ1×Ｌ1 ＝Ｂ×Ｄe×Ｌ1 Ａ1 ：渓床堆積物の平均断面積（m2）(=Ｂ×Ｄe） Ｂ ：土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅（m） Ｄe ：渓床堆積物の平均堆積深（m） Ｌ1 ：谷出口または土石流発生時に侵食区間の下流端となると考えられる地点から平時流水のある地点まで渓流に沿って測った距離（m） Ｖ2 ：平時表流水の無い谷および渓流山腹の予想崩壊土砂量の和とする。具体的に発生位置と量を推定すること。 注1)Ｂ,Ｄe は現地調査近傍渓流の洗掘状況などを参考に推定する。 注２）崩壊土砂のかさ増は原則として行わない。 ②崩壊可能土砂を的確に推定することが困難な場合、０次谷の崩壊も含めた次式で、土石流に対する移動可能土砂量を推定する。 Ｖe≒Ａe×Ｌe Ｖe ：移動可能土砂量（m3） Ａｅ ：渓床堆積物の平均断面積（m2）(=Ｂ×Ｄe） Ｌe ：谷の出口から流域の最遠点（０次谷の上流端）までの流路に沿って計った距離で支渓がある場合はその長さも加える。（m） 注）土石流発生直後など現存する移動可能土砂量が少ない場合でも、山腹や渓岸の土砂生産が激しく、近い将来に移動可能土砂量が増加すると予想される場合には、これを推定して加える。 指 ｐ3-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均堆積深 Ｄｅ(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渓床堆積物の平均断面積 Ａｅ（Ａ１)(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渓流延長 Ｌｅ（Ｌ1）(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渓床堆積土砂量 Ｖ１(m2) |  |  |  |  |  |  |  | ①基本の場合のみ |  |  |  |  |
|  |  | 崩壊可能土砂量 Ｖ２(m2) |  |  |  |  |  |  |  | ①基本の場合のみ |  |  |  |  |
|  |  | 移動可能土砂量 Ｖｅ(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運 搬 可 能 土 砂 量 | 計画規模の降雨量 Ｒr(㎜/day) | 広島県では以下に示す値を用いる。 広島………………270.03(mm/day) 福山（松永）……193.81(mm/day) 庄原………………227.40(mm/day) 加計………………254.15(mm/day) 指 ｐ3-10 |  |  |  |  |  |  | ・算出方法は岩井法による。 ・計画規模は1/100確変降雨 |  |  |  |  |
|  |  | 空隙率 λ | λ＝0.4程度とする。 指 ｐ3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 礫の密度 ρｓａ(t/m3) | ρｓａ=2.6(t/m3)程度とする。 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泥水の密度 ρｎ(t/ m3) | ρｎ＝1.2(t/m3)程度とする。 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆積土砂の内部摩擦角 φ(°) | φ＝35°を標準とする。 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 堆積土砂の容積土砂濃度 Ｃ＊ | Ｃ＊＝0.6程度とする。 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流動中の土石流の容積土砂濃度 Ｃｄ | θ≧20°の場合 Ｃｄ＝0.9Ｃ＊ 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | θ＜20°の場合 ただし、Ｃd＞0.9Ｃ*の場合…Ｃｄ=0.9Ｃ* Ｃd＜0.3Ｃ*の場合…Ｃｄ=0.3 指 ｐ3-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流出補正率 ｆｒ | ｆｒ＝0.05(logＡ-2.0)2+0.05 0.1≦ｆr≦0.5 指 ｐ3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運搬可能土砂量 Ｖｅｃ(m3) | 指 ｐ3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画流出土砂量 Ｑ（m3） |  | Ｖｅ，Ｖｅｃの小さい方の値とする。 指 ｐ3-8 | ※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課 H8.3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １．土石流対策計画 （砂防堰堤のみによる計画） （２／２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 留意項目 |
|  | 照査項目 |  |  |  | 設計結果及び設計数値 |  |  |  | 備考 |  | 対象 | 照査 | 確認 |  |
| 平常時堆砂線(1/2)ｉ０ 計画堆砂線(2/3)ｉ０ 現渓床勾配ｉ0 ③ Ｃ＝13・Ｉｈ2２Ｗ＋Ｗ0－(ｍ＋ｎ)ｈ ② ① 計 画 整 備 量 の 算 定 | 平常時堆砂勾配 ｉ１ |  | ｉ１=(1/2)ｉ０ 指 ｐ3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画堆砂勾配 ｉ２ |  | ｉ２=(2/3)ｉ０（ただしｉ2<1/6とする） 指 ｐ3-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扞止量 Ｂ(m3) |  | - 基本 計画整備量は、砂防ダムのダム軸から20ｍピッチで横断測量を行い横断図から求積する。 砂防ダム土砂カット模式図 ⅰ）透過型の場合 ⅱ）不透過型の場合 Ｂ＝０m3 Ｂ＝①m3 Ｃ＝０m3 Ｃ＝②m3 Ｄ＝(②＋③) m3 Ｄ＝③m3 指 ｐ4-174 |  |  |  |  |  | - 流域の全体計画において基準点の横断測量が行われていない場合に限り便宜的に簡易法を用いてもよい。 - 既設の場合のＣは残貯砂容量 - 除石可能な場合はそのＣをＤとして見込める。 |  |  |  |  |  |
|  | 貯砂容量 Ｃ(m3) |  | ②簡易法 縦断図 横断図 平面図 Ｂ =A･ℓ/2 =L･ℓ/2=L･2･I･H/2=L･I･H ここで、A=H0･L/2(H0=2.0mとするとA=L) L :抑制長（m） I :現渓床勾配の分母値 H :ダム高(m) ここで、Ｉ :現渓床勾配の分母値 ｈ :ダム有効高(m) h=H-H0 Ｗ0 :平常時堆砂区域の終点の幅(現渓床幅:m) Ｗ :ダム位置の貯砂上幅(m) Ｗ=Ｗ0+(ｍ+ｎ)ｈ ｍ :右岸の平均地山勾配 ｎ :左岸の平均地山勾配 指 p3-22,26 Ｄ=0.17×Ｃ 指 p3-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 捕捉量 Ｄ(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| =Ｂ+ＤＱ－Ｅ+100=Ｂ+Ｃ+ＤＱ－Ｅ×100 整 備 率 ･ 安 全 率 の 算 定 | 計画累加土砂量 Ｑ+Ｙ(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画流下許容量 Ｅ(m3) |  | 一般的にはＥ＝０とする。 指 ｐ3-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超過流出土砂量 Ｆ(m3) |  | Ｆ＝（Ｑ＋Ｙ）－Ｅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂カット量 Ｗ(m3) |  | Ｗ＝Ｂ＋Ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂カット安全率 Ｘ(m3) |  | Ｘ＝Ｗ＋Ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流への流出土砂量 Ｙ(m3) |  | Ｙ＝Ｆ－Ｗ≧0.0 （－の場合は0.0とする） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石流整備率 (％) |  | ただし、求めたい基準点の上流基準点においてＷ１＞Ｑ１のときＷ１＝Ｑ１とする。 指 ｐ3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石流安全率 (％) |  | ただし、求めたい基準点の上流基準点においてＸ１＞Ｑ１のときＸ１＝Ｑ１とする。 指 ｐ3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）