（ダム高１５ｍ未満；不透過型ダム）

- 砂防設計照査結果表

| 受注者 業務名 受注者名 |  |
| --- | --- |
| 照査技術者 | 管理技術者 |

|  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 目; 流出係数（砂防の標準）; 面積（km2）. 急峻な山地; 0.75～0.90; 0.85. 三紀層の丘陵地; 0.70～0.80; 0.75. 起伏な土地樹林; 0.50～0.75; 0.65. 平坦な耕地; 0.45～0.60; 0.55. かんがい中の水田; 0.70～0.80; 0.75. 合 計. 基 本 事 項 | １．設計箇所 |  |  |  |  |
|  | ①河川名 級 水系 （幹川名） （渓流名） ②施工位置 広島県 郡･市 区･町･村 字 ③砂防指定地 告示番号 ，告示年月日 |  |  |  |  |
|  | ２．計画諸元 |  |  |  |  |
|  | - 流域特性値 - 流域面積 Ａ： km2 - 渓床勾配 θ： °（計画地点から上流２００ｍまでの平均勾配） 指 ｐ2-4 - 流れの幅 Ｂ： m（土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅） 指 ｐ3-15 - 粗度係数 ｎ： 自然河川 フロント部 0.10、後続流 0.06 指 ｐ3-15 - 流出係数 ｆ： （地目別加重平均） 指 ｐ3-36 - 特性値 - 最大礫径 Ｄ95 ： m 指 p2-9,p4-160 - 礫の単位体積重量 ρsa ： tf/m3(2.60tf/m3程度) 指 p3-13,p4-160 - 泥水の単位体積重量 ρn ： tf/m3 (1.20tf/m3程度) 指 p3-13,p4-160 - 堆積土砂の容積土砂濃度 Ｃ＊ ： (0.60程度) 指 p3-13,p4-160 - 砂防ダムの堆積地内の砂礫の容積土砂濃度 Ｃｓ ： (0.60程度) 指 p4-160 - 堆積土砂の内部摩擦角 φ ： °(30°～40°：一般的に35°) 指 p3-13,p4-160 - コンクリートの単位体積重量 ρｃ ： tf/m3 (一般値 2.30tf/m3) 指 p4-21,p4-160 |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 基 本 構 造 | 1.型式 | - 重力式コンクリート ・透過型ダム | Ｈ= m Ｌ= m 下流面勾配1:0.2(一般) 上流面勾配1: | 0.5m単位止め 指 p4-2 1.0m単位止め 指 p4-2 指 p4-4 ５厘単位 指 p4-2 |  |  |  |  |
|  | 2.位置 |  | 理由 | 指 p4-5 |  |  |  |  |
|  | 3.平面計画 | - ・下流流心方向に直角にダム軸 - ・ダムの袖折れの有無 | 有・無 | 指 p4-6､p4-45 |  |  |  |  |
|  | 4.基礎形式 | ・岩着ｏｒ土砂 | 岩着・土砂 | 指 p4-30 |  |  |  |  |
| Ｑp=13.6ｆ⋅r⋅Ａ=13.6re・ＡＱsp=ＣxＣx－ＣｄＱpＣｄ=ρｎtanθρsa－ρｎtanφ－tanθ 地区; 適 用 式. 広島; ・ｔp＝Ｃ・Ａ0.22・ｒe-0.35（角屋式）・ｒe＝629.605ｔp1２＋0.845・ｆ. 福山 (松永); ・ｔp＝Ｃ・Ａ0.22・ｒe-0.35（角屋式）・ｒe＝529.319ｔp１２＋0.855・ｆ. 庄原; ・ｔp＝Ｃ・Ａ0.22・ｒe-0.35（角屋式）・ｒe＝548.171ｔp１２＋1.117・ｆ. 加計; ・ｔp＝Ｃ・Ａ0.22・ｒe-0.35（角屋式）・ｒe＝395.398ｔp0.412・ｆ. 流域面積Ａ（km2）; 係数（Ｃ）. Ａ≦2.0; 120. 2.0≦Ａ≦ １0.0; 120A214. 設 計 計 算 | 1.水通し断面 | - 土石流発生頻度の高い、低い 高い場合、過去50年以内に１度以上土石流が発生 指 p3-51 | 高い･低い |  |  |  |  |  |
|  |  | - 土石流ピーク流量 1)清水流量 Ｑp 水のみの対象流量 Ｑpは次式より求める。 ｆ ：流出係数（前掲） ｒ ：洪水到達時間内平均降雨強度(㎜／hr) rｅ ：有効降雨強度（rｅ=r･f） Ａ ：流域面積（km2） 指 p3-14 2)土石流ピーク流量Ｑｓｐ 土石流のピーク流量Ｑｓｐは、計画流量Ｑｐとの間に次式に示す関係があるとして求める。 Ｃ＊：堆積土砂の容積土砂濃度（0.6程度） Ｃｄ：流動中の土石流の容積土砂濃度 指 p3-13 | ｆ = ｒｅ = Ａ = km Ｑｐ = m3/s Ｃd = Ｑｓｐ = | 有効降雨強度 原則として、角屋式と広島県の確率降雨強度曲線式の両式が満足する有効降雨強度と洪水到達時間を求める。 広島県は確率降雨強度式の適用範囲を４地区に分割し、使い分けているので、該当する地区の式を使用する。参考として、年超過確率1/100の場合の算定式を次表に示す。 凡例ｔp ：洪水到達時間（min） ｒe ：有効降雨強度(ｒe =ｒ・ｆ） Ｃ ：係数(表4-1-5より算出） Ａ ：流域面積（km2） ｆ ：流出係数 表4-1-5 係数（Ｃ） 指 p3-14 ＝旧指針＝ γe=γ24241.21・24f2Ｃ60・Ａ0.220.606 γ24 ：日雨量（1/100年確率） Ｃ ：120 ｆ ：流出係数 Ａ ：流域面積 Ｃdは、渓床勾配（θ）に応じて、以下に示す式より求める。 - θ≧20°の場合 Ｃd=0.9Ｃ* (2-5) ②θ≦20°の場合 (2-6)（高橋の式） ρsa ：礫の密度（2.6ｔ／m3程度) ρn ：泥水の密度（1.2ｔ／m3程度) φ ：堆積土砂の内部摩擦角（度）（標準35°) θ ：渓床勾配（度） （θは、計画地点から上流200mまでの平均勾配を用いる。) 注１）式（2-6）の適用範囲は、θ=10°～20°であるが、それよりも緩勾配の範囲についても準用する。 注２）Ｃdの計算値が0.9Ｃ*よりも大きくなる場合、Ｃd=0.9Ｃ*とする。Ｃdの計算値が0.3よりも小さくなる場合、Ｃd=0.30とする。 指 p3-13 ※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課 H8.3） |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 自然 河道; フロント部; 0.10. 後続流; 0.06. Ｕ=1ｎＲ2/3（sinθ）1/2 ｈ=ＱSPＢ・Ｕ=ｎ・ＱSPＢ(sinθ)0.53/5 Ｆ=αρdghＵ2 ｈ=ＱSPＢ・Ｕ=ｎ・ＱSPＢ(sinθ)0.53/5 |  | - 土石流の水深と流速 - 土石流の流速 マニング型の式で表す。 （2-8） Ｕ ：土石流の流速（m/sec) Ｒ ：土石流の径深（m）〔＝ｈ（土石流の水深）とする〕 θ ：渓床勾配（度） ｎ ：粗度係数（清水の場合よりかなり大きい。）指 p3-15 2)土石流の水深 土石流の水深は、次式により算出される値と、土石流として流出すると予想される最大礫径を比較して大きい方の値とする。 （2-9） ｈ ：土石流の水深（m） ＱSP ：土石流ピーク流量（m3/sec） Ｂ ：流れの幅（m）(土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅と同等) Ｕ ：土石流の流速（m/sec） 指 p3-15 | Ｒ= θ= ｎ= Ｕ= Ｂ= ｈ= | 表1-2-4粗度係数(n) 指 p3-15 |  |  |  |  |
|  |  | - 土石流単位体積重量 土石流の単位体積重量は、次式で求める。 ρd=ρsa Ｃd＋ρn・（１－Ｃd） ρd ：土石流の単位体積重量（tf/m3） ρsa ：礫の密度（ｔ/m3）(2.6ｔ/m3程度） Ｃd ：流動中の土石流の容積土砂濃度 ρn ：泥水の密度（ｔ/m3）(1.2ｔ/m3程度） 指 p3-15 | ρd= |  |  |  |  |  |
|  |  | - 土石流流体力 流体力は で求める。 ここに、Ｆ ：単位幅当りの土石流の流体力（tf/m） Ｕ ：ダム地点における土石流の平均流速（m/s） ｈ ：土石流水深の値（m） ｇ ：重力の加速度（9.8m/s2) α ：係数(1.0とする） ρd ：土石流の単位体積重量（tf/m3） ρs ：泥水中での土砂の単位体積重量（tf/m3） 指 p4-146 | Ｆ= tf/m |  |  |  |  |  |
|  |  | - 天端幅の決定 土石流対策ダム 3～4m 最大礫径の２倍以上で､最大礫径が1.5m以上は4.0mまで拡大可｡ 指 p4-13, p4-148 | m | 標準 3.0m 指 p4-13 |  |  |  |  |
|  |  | (6)水通し幅 現渓床幅程度(≧3.0m)越流水深をなるべく小さくする｡ 指 p4-7 | m | 0.5m単位 指 p4-8 |  |  |  |  |
|  | 2.計画洪水流量 Ｑ’ | - 土石流発生頻度が高い場合 土石流ピーク時流量Ｑsp Ｑ’=Ｑsp 1)土石流水深 (h) 前掲 (土石流対策技術指針(案)より） ｈ ：土石流の水深（m） ＱSP ：土石流ピーク流量（m3/sec） Ｂ ：流れの幅（m）(土石流発生時に侵食が予想される平均渓床幅と同等) Ｕ ：土石流の流速（m/sec） ｎ ：粗度渓流（自然河道流入部は0.10） θ ：渓床勾配（度） 指 p3-15 - 越流水深(h’) ｈ' ：越流水深（m） Ｂ ：水通し幅 θ' ：計画堆砂勾配（2/3θ度） ｎ ：粗度係数＝0.1(自然河道流入部） 指 p4-7 3)水通し高(Ｈ) 水通し高(Ｈ)は - 土石流水深(h) - 越流水深(h’)+余裕高(h”) - 最大礫径(Ｄ95) の内の､最も大きいものとする｡ 指 p4-7 | ｈ= m θ’ = ° Ｂ = m ｈ’ = m ①= m ②= m ③= m Ｈ= m 決定 | ｈ=0.01m単位を切り上げ0.1m単位とする｡ 表1-7-1 余 裕 高 指 p4-8 |  |  |  |  |
| ｈ'=ＱspＢ・Ｕ=ｎ・ＱspＢ（sinθ’）0.53/5 計画洪水流量 (m3/s); 200未満; 200 ～ 500; 500以上. 余裕高 (m); 0.6; 0.8; 1.0. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 計画洪水流量 (m3/s); 200未満; 200～ 500; 500以上. 余裕高 (m); 0.6; 0.8; 1.0. |  | 4)清水流量によるチェック 計画洪水流量Ｑ’を清水流量Ｑpの1.5倍とした場合の流下能力のチェックを行う｡ Ｑ'＝225・Ｃ・2・g3・Ｂ1＋2・Ｂ2・ｈ3/2 （堰の公式） Ｑ’ ：計画洪水流量 (m3/s) Ｃ ：流量係数（0.60～0.66、Ｃ＝0.60を標準とする) ｇ ：重力の加速度（9.8 m/s2) Ｂ1 ：水通し底幅 (m） Ｂ2 ：越流水面幅 (m） ｍ ：袖小口勾配（1：ｍ）(標準 ｍ=0.5) ｈ ：越流水深 指 p4-8 | Ｑ’= > ｈ= =Ｈ < |  |  |  |  |  |
|  |  | (2)土石流発生頻度が低い場合 清水流量の1.5倍の値とする｡ Ｑ’＝1.5Ｑp 指 p4-7 - 越流水深(ｈ) Ｑ'＝225・Ｃ・2・g3・Ｂ1＋2・Ｂ2・ｈ3/2 （堰の公式） Ｑ' ：計画洪水流量 (m3/s) Ｃ ：流量係数（0.60～0.66、Ｃ=0.60を標準とする) ｇ ：重力の加速度（9.8 m/s2) Ｂ1 ：水通し底幅 (m） Ｂ2 ：越流水面幅 (m） ｍ ：袖小口勾配（1：ｍ）（標準ｍ=0.5） ｈ ：越流水深 指 p4-8 2)水通し高 水通し高（Ｈ）は - 越流水深(ｈ)+余裕高(ｈ’) - 最大礫径(Ｄ95) の内､最も大きいものとする｡ 指 p4-7 3)土石流ピーク流量によるチェック ｈ”：越流水深（m） Ｂ ：水通し幅 θ'：計画堆砂勾配（2/3θ度） ｎ ：粗度係数=0.1(自然河道流入部） ｈ”>Ｈの場合､袖部を含めた断面で対処する｡ 指 p4-7 | Ｑ'= m3/ｓ ｈ = m Ｂ1 = m Ｂ2 = m ①= m ②= m Ｈ= m 決定 θ’= > ｈ”= =Ｈ < | 土石流対策指針では､一般にはこれを使用するとある｡ ｍ=0.5の場合 Ｑ≒(0.71ｈ+1.77Ｂ1)・ｈ3/2 ｈ=0.01ｍ単位を切り上げ0.1m単位とする｡ 表1-7-1 余 裕 高 指 p4-8 (ｆ)土石流ピーク流量に対して水通し断面を決定する場合において、地形等の理由により水通し断面が確保できない場合、または堰の公式で水通し断面を決定した場合において土石流が越流することが想定される時には、袖部を含めた断面によって対処することができる。（図1-7-1） この場合、袖部の安定性、下流部の前庭保護工への影響、下流への洗掘防止に十分配慮して適切な処置を講じなければならない。特に直下流に人家がある場合は、十分配慮しなければならない。 図1-7-1土石流ピーク流量に対して袖部を含めた断面で対処する場合 指 ｐ4-8 |  |  |  |  |
| ｈ”=ＱspＢ・Ｕ=ｎ・ＱspＢ（sinθ’）0.53/5 ダム高; 土石流時; 洪水時. 15ｍ未満; 堤体自重､静水圧､堆砂圧､流体力､土石流自重; 堤体自重 静水圧. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.安定計算 | - 設計荷重の組合せ 指 p4-15 |  |  |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| Ｃe=1－sinφ1＋sinφ |  | - 安定計算に用いる数値 ダム用コンクリートの単位体積重量（ρc ）：(2.30tf/m3程度) 礫の単位体積重量（ρｓａ） ：（2.60tf/m3程度） 泥水の単位体積重量（ρn ） ：(1.2tf/m3程度) 土圧係数（Ｃe ） ：0.3～0.6（一般には、表1-8-5を参照に堆砂土の水中の内部摩擦角から求めるものとする。）（標準 35°） 表1-8-5 土砂の水中における内部摩擦角 指 p4-21 | Ｃｅ= |  |  |  |  |  |
| 表１－８－９ 地盤の剪断強度（tf/m2）・内部摩擦係数 岩 盤; 砂 礫 盤. 区 分; 剪断強度; 内部摩擦係数; 区 分; 剪断強度; 内部摩擦係数. 硬 岩 (Ａ) 中 硬 岩 (Ｂ) 軟岩（Ⅱ）(ＣH ) 軟岩（Ⅰ）(ＣM ）; 300 200 100 60; 1.2 1.0 0.8 0.7; 岩塊玉石 礫層 砂質層 粘土層; 30 10 ―― ――; 0.7 0.6 0.55 0.45. （注）この値は標準的なものであり、構造物の重要度、地盤の風化、亀裂の程度および走向、固結の程度等により加減して用いてよい。 表１－８－１０ 地盤の許容支持力（tf/m2） 岩 盤; 砂 礫 盤. 区 分; 許容支持力; 区 分; 許容支持力. 硬 岩（Ａ） 中 硬 岩（Ｂ） 軟 岩（Ⅱ）(ＣH ) 軟 岩（Ⅰ）(ＣM ); 600 400 200 120; 岩 塊 玉 石 礫 層 砂 質 層 粘 土 層; 60 40 25 10. （注）この値は標準的なものであり、構造物の重要度・地盤の風化や亀裂の程度、固結の程度等により加減して用いて良い。 |  | 堆砂地内の砂礫の泥水中単位体積重量(ρs) ρｓ=Ｃｓ･ρｓａ－Ｃｓ・ρｎ ここで､Ｃｓ ：砂防ダムの堆砂地内の砂礫の容積土砂濃度 （0.60程度） ρｓａ ：礫の単位体積重量(tf/m3) ρn ：泥水の単位体積重量(tf/ m3) 土石流の単位体積重量 ρd ： tf/m3 前掲 土石流中の砂礫の泥水中単位体積重量 ρｔ=ρｄ－ρn - コンクリート諸元 許容圧縮応力度 σca =400tf/m2 許容せん断応力度 τa = 36tf/m2 指 P4-44 - 地盤の諸元 指 p4-27 指 p4-28 | ρｓ= ρd= ρt= ｆ= τ= tf/m2 σａ= tf/m2 |  |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 表１－８－７ 防砂ダムの単位幅当たり断面に作用する力（洪水時） 設計 荷重; 記号; 計 算 式; 鉛直力 （Ｖ）; 水平力 （Ｈ）; 堤底の上流端から 作用線までの距離 （Ｌ）; モーメント. 堤体の自重; Ｗ Ｗ1 Ｗ2 Ｗ3; 1/2・ρc・ｎ・Ｈ2 ρc・b1・Ｈ 1/2・ρc・m・Ｈ2; （＋） （＋） （＋）; m・Ｈ+b1+1/3・ｎ・Ｈ m・Ｈ+1/2・ｂ1 2/3・m・Ｈ; （＋） （＋） （＋）. 静水圧; Ｐ Ｐv1 Ｐv2 Ｐv3 ＰH1 ＰH2; 1/2･ρ*・m・Ｈ2 ρ*・m・h3・Ｈ ρ*・b1・ｈ3 1/2･ρ*・Ｈ2 ρ*・ｈ3・Ｈ; （＋） （＋） （＋）; （＋） （＋）; 1/3・m・Ｈ 1/2・m・Ｈ m・Ｈ+1/2・ｂ1 1/3・Ｈ 1/2・Ｈ; （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）. 合計; Ｖ; Ｈ; Ｍ. |  | 洪水時の検討 指 p4-25 |  |  |  |  |  |  |
| 表１－８－８ 防砂ダムの単位幅当たり断面に作用する力（土石流時） 設 計荷 重; 記号; 計 算 式; 鉛直力 (V); 水平力 (Ｈ); 堤底の上流端から 作用線までの距離 （Ｌ）; ﾓｰﾒﾝﾄ. 堤体の自 重; Ｗ Ｗ1 Ｗ2 Ｗ3; 1/2･ρｃ･ｎ･Ｈ２ ρｃ･ｂ1･Ｈ 1/2･ρｃ･m･Ｈ２; (＋) (＋) (＋); m･Ｈ+ｂ1+1/3･n･Ｈ m･Ｈ+1/2･ｂ1 2/3･m･Ｈ; (＋) (＋) (＋). 静水圧; Ｐ Ｐv1 ＰH1 ＰH2; 1/2･ρn･m･(Ｈ－ｈ)２ 1/2･ρｎ･(Ｈ－ｈ)２ ρｎ･ｈ・(Ｈ－ｈ); (＋); (＋) (＋); 1/3･m･(Ｈ－ｈ) 1/3･(Ｈ－ｈ) 1/2･(Ｈ－ｈ); (＋) (＋) (＋). 堆砂圧; Ｐe Ｐev1 ＰeH1 ＰeH2; 1/2･ρs･m･(Ｈ－ｈ)２ 1/2･Ｃe･ρs･(Ｈ－ｈ)２ Ｃe･ｐf･ｈ･(Ｈ－ｈ); (＋); (＋) (＋); 1/3･m･(Ｈ－ｈ) 1/3･(Ｈ－ｈ) 1/2･(Ｈ－ｈ); (＋) (＋) (＋). 土石流の重さ; Ｐd Ｐd1 Ｐd2; ρd･ｈ･m･(Ｈ－ｈ) 1/2･ρd･ｍ･ｈ２; (＋) (＋); 1/2･m･(Ｈ－ｈ) m･(Ｈ－ｈ)+ｍ･ｈ/3; (＋) (＋). 流体力; Ｆ; α･(ｐd /ｇ)･ｈ･Ｕ2; (＋); (Ｈ－ｈ)＋ｈ/2; (＋). 合 計; Ｖ; Ｈ; Ｍ. | 3.安定計算 | 土石流時の検討 指 p4-26 |  | 注） ・PｅH２のCｅ･ρf･ｈ（H－ｈ） ρf＝ρｄ－ρｎ |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| Ｘ＝ＭＶ |  | - 転倒に対する安定計算 (8-7) ０≦Ｘ≦ｂ２ (8-8) Ｘ ：荷重の合力の作用線と堤底との交点から堤底の上流端までの距離（m） Ｍ ：堤底の上流端を支点として、単位幅当たり断面に作用する荷重のモーメントの合計（tf・m/m） Ｖ ：単位幅当たり断面に作用する鉛直力の合計（tf/m） ｂ2 ：堤底幅（m） 砂防ダムの転倒に対する安定は、荷重の合力の堤底における作用点が堤底内にあれば確保される。したがって式（8-8）にあてはまれば砂防ダムは転倒しない。 指 ｐ4-27 | Ｘ= ０≦ ≦ｂ２= |  |  |  |  |  |
| ｎ≦ｆＶ+τoℓＨ |  | （２）滑動に対する安定計算 （8-9） ｎ ：安全率 Ｖ ：単位幅当たり断面に作用する鉛直力の合計（tf/m） Ｈ ：単位幅当たり断面に作用する水平力の合計（tf/m） ｆ ：ダム堤体と基礎地盤との摩擦係数 τ0 ：ダム堤体または基礎地盤のうち小さいほうの剪断強度 （tf/m２） ℓ ：剪断抵抗を期待できる長さ（m）（一般的にはダム堤底幅 ｂ2） ダムの設計荷重が作用したときに、ダム堤体内、堤底と基礎地盤との接触面、基礎地盤内のいかなる部分においても滑動してはならない。 式（8-9）は、堤底と基礎地盤との接触面における剪断力による滑動に対して、安全な剪断摩擦抵抗力を有しているか検討するものである。 岩盤基礎の場合は、ｎ=４とする。砂礫基礎の場合は、ダム高を15m未満とするのが原則であり、剪断強度（τ０ ・ℓ）を無視して計算し、ｎ=1.2 とする。砂礫基礎でダム高15m以上のときは、剪断強度を無視して計算し、ｎ=1.5 とする。 指 p4-27 | ｆ = τ0 = tf/m2 ℓ = m ｎ = >4岩 >1.2砂礫 |  |  |  |  |  |
| σ＝Ｖｂ21+6・ｅｂ2ｅ＝ｘ－12・ｂ2 |  | (3)ダム堤体および基礎地盤の破壊に対する安定計算 (8-10) (8-11) ｂ2 ：堤底幅（m） σ ：堤底の上流端または下流端における垂直応力（tf／m２） ｅ ：荷重の合力の作用線と堤底との交点から堤底の中央までの距離（m） ｘ ：荷重の合力の作用線と堤底との交点から堤底の上流端までの距離（m） 式（8-10）は、堤底の上流端または下流端における垂直応力を求める式で、値が（＋）であれば圧縮応力、（－）であれば引張応力である。 指 p4-28 | σ1= tf/m２ σ2= tf/m２ | σａ= tf/m２ |  |  |  |  |
|  | 袖部の設計 | (1)検討ブロック 袖部検討ブロックの考え方 袖部の土石流衝撃力による検討は目地による１ブロックごとに検討する。中央から計算し鉄筋不用のブロックとなればそれより外側のブロックは計算不要となる。 指 P4-42 |  |  |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| ｎ1=1ｍ2ｍ2=ＷRｇk1=1－ν02π・Ｅ0k2=1－νS2π・ＥSｎ=16Ｒ9π2Ｋ1+Ｋ22α=5Ｕｆ24ｎ1・ｎ2/5 |  | (2)土石流衝撃力 1)礫の重量(ＷR) ＷR=4/3・π・Ｒ3・ρsa Ｒ ：礫の半径（m） ρsa ：礫の単位体積重量（tf/m3） 2)礫の質量（m2） 3)土石流衝撃力（Ｐ） ｎ１ ：係数 ｋ1 ：係数 ν0 ：ｺﾝｸﾘｰﾄのﾎﾟｱｿﾝ比 Ｅ0 ：ｺﾝｸﾘｰﾄのﾔﾝｸﾞ係数（kgf/m2） ｋ2 ：係数 νS ：礫のﾎﾟｱｿﾝ比 ＥS ：礫のﾔﾝｸﾞ係数（kgf/m2） ｎ ：係数 α ：へこみ量 Ｕｆ ：土石流ﾋﾟｰｸ流量時の流速 （m/s） Ｐ=ｎ・α3/2 Ｐ ：土石流衝撃力（tf） 指 p4-42 | ＷＲ = kgf ｍ2 = kg ｎ１ = ｋ１ = ｋ２ = ｎ = α = (m) ｐ = (tf) | 一般的にＲは最大礫径(Ｄ95)の半径を用いる｡ ρｓａ=2.6t/m3 (標準) g=9.8m/sec2 一般的に ν0 =0.194 Ｅ0 =0.1×2.6×109kgf/m2 νs =0.23 Ｅs=5.0×109kgf/m2 Ｕ :安定計算参照 |  |  |  |  |
| β=(Ｅ+1)－0.8 Ｍ１ Ｍ２ Ｕf Ｅ=Ｍ2Ｍ1・Ｕf2ＬＬＬ |  | (3)礫の衝撃速度による補正 1)袖部ｺﾝｸﾘｰﾄに作用する衝撃力（ＰR） ＰR=β・Ｐ ＰR ：袖部ｺﾝｸﾘｰﾄに作用する衝撃力（tf） β ：下図でみられる補正係数 Ｐ ：土石流衝撃力（tf） Ｍ1,Ｍ2 ：質量 Ｕｆ ：衝突速度（土石流のフロント部の流速） （m2/sec2） 2)単位幅当たりの衝撃力（Ｐ1） Ｐ1=ＰR／ Ｐ1 ：袖部ｺﾝｸﾘｰﾄに作用する衝撃力（tf） ：袖部の平均長さ(m) 指 p4-42，43 | β = ＰＲ = tf = m Ｐ1 = tf | 質量 Ｍ1=平均高さ(Ｈ)×平均長さ(Ｌ) (1ﾌﾞﾛｯｸ当り) |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| ｎ=ｆ・Ｖ+τ0a・ＢＨｘ=ＭＶｘ=ＭＶ |  | (4)袖部の安定計算 - 単位幅当り断面に作用する力 Ｗ1 ：自重 （tf/m） Ｐ1 ：衝撃力（tf/m） Ｆ ：流体力（tf/m） - 滑動に対する検討 ｎ ：安全率 Ｖ ：鉛直力の合計（tf/m） τ0ａ ：ｺﾝｸﾘｰﾄの許容せん断応力度 （tf/m2） Ｂ ：袖部底幅（ｍ） Ｈ ：水平力の合計（tf/m） [ｎ≧4.0 … ＯＫ] - 転倒に対する検討 ｘ ：袖部底の上流端から合力の作用点までの距離(ｍ) Ｍ ：荷重ﾓｰﾒﾝﾄの合力（tf･m/m） Ｖ ：鉛直力の合計（tf/m） [1/3Ｂ< <2/3Ｂ … ＯＫ] - 安定計算結果 ＯＫ …袖部の鉄筋による補強必要無 ＯＵＴ…袖部の鉄筋による補強必要有 指 p4-43 | Ｖ(鉛直力) = tf/m Ｈ(水平力) = tf/m Ｍ(ﾓｰﾒﾝﾄ) = tf･m/m ｎ= （≧・＜）4.0 …(OK､OUT) 1/3Ｂ=（≧・＜）ｘ= （≧・＜）2/3Ｂ= …(OK､OUT) (OK､OUT) | アーム長 ａ=1/2Ｂ Ｂ:水通し幅 (m) ｂ=1/2Ｒ Ｒ:最大礫径(D95)の半径(m) ｃ=1/2ｈ ｈ :土石流水深 (m) Ｆ :安定計算参照 τ0a=3.6tf/m2×1.5=5.4 tf/m2 (短期割増) (σsa=160kgf/m2の場合) OUTの場合以下のチェック項目に進む |  |  |  |  |
| Ａ=Ｍmaxσsa・7/8・ｄτ0=Ｓmaxσsa・7/8・ｄτ0=Ｓmaxσsa・7/8・ｄ |  | - 袖部の鉄筋による補強 - 最大曲げﾓｰﾒﾝﾄ(Ｍmax)､最大せん断力(Ｓmax) (単位幅当り) Ｍmax=Ｐ1×Ｒ+Ｆ×ｈ/2 Ｓmax=Ｐ1+Ｆ Ｐ1 ：袖部ｺﾝｸﾘｰﾄの単位幅当りに作用する衝撃力(tf/m) Ｒ ：礫の半径(m) Ｆ ：土石流流体力(tf/m) ｈ ：土石流水深(m) - 必要鉄筋量(Ａｓ) (単位幅当り) Ｍmax ：単位幅当りに作用する最大曲げﾓｰﾒﾝﾄ(kgf･cm/m) σsa ：鉄筋(ＳＤ295A)の許容引張応力度(kgf/cm2) ｄ ：有効高さ(cm) - 鉄筋に働く付着応力度(τ0) Ｓmax ：単位幅当りに作用する最大せん断力(kgf/m) Ｕ ：引張鉄筋周長の総和(cm) ｄ ：有効高さ(cm) [τ0<τc0=18.6 kgf/cm2……ＯＫ] - ｺﾝｸﾘｰﾄ部に働くせん断応力度(τ) Ｓmax ：単位幅当りに作用する最大せん断力(kgf/m) ｂ ：袖部ｺﾝｸﾘｰﾄの単位幅(cm) ｄ ：有効高さ(cm) [τ<τca=5.4kgf/cm2 ＯＫ] | Ｍmax= tf･m/m Ｓmax= tf/m Ａｓ= cm2/m よって Ｄ etc/(１m当り) τ0= kgf/cm2 <τc0=1.86kgf/cm2 τ= kgf/cm2 <τca=5.4kgf/cm2 | 袖部を片持ち梁と考えその安定を検討する｡ 一般的に鉄筋は上流側にかぶり0.50ｍ程度で配置する｡ (短期割増) σsa =1600kgf/cm2×1.5 =2400 kgf/cm2 (ＳＤ295Ａ)の場合 (短期割増) τco =12.4 kgf/cm2×1.5 =18.6 kgf/cm2 (σsa=160 kgf/m2の場合) (短期割増) τca =3.6 kgf/cm2×1.5 =5.4 kgf/cm2 (σsa=160 kgf/m2の場合) |  |  |  |  |
| 所定のかぶり 所定のかぶり ℓa=20φℓa=σsa4τ0×φ |  | - 鉄筋の埋込長 鉄筋の埋込は以下による｡ 鉄筋量は固定端(袖の底部)での必要鉄筋量から求めているため､量も水通しに近い鉄筋は所定のかぶりをとって上端部までの長さとし､その他の鉄筋も図のように同じ長さで良い｡堤体の定着については､必要定着長以上となるリフト下面から立ち上げる｡ 指 p4-43 |  | 鉄筋の定着長 ここで、 σsa=1600kgf/cm2(SD295Ａ) τ0 =12.4kgf/cm2 (ｺﾝｸﾘｰﾄと異形鉄筋) (σsa=160 kgf/m2のｺﾝｸﾘｰﾄの一般定着長) どちらか大きい方を0.1m単位 |  |  |  |  |

※）指：砂防技術指針（広島県土木建築部砂防課　H8.3）