| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 土 質; 標準根入れ 深さ; 摘 要. 砂礫・岩塊玉石; 2.0m; 流出堆積土は支持層と考えない。. 軟岩（Ⅰ）・軟岩（Ⅱ）; 1.5m. 中硬岩・硬岩; 1.0m. | 基礎の設計 | 表1-9-1 基礎の根入れ深さ （１) 被覆土のある軟岩（Ⅰ）、軟岩（Ⅱ）の場合 根入れ深さＨは、ｈ1＋1.5mと2.0mの値のうち小 さい方を採用する。（ｈ1は被覆土の根入れ深さ） （２）被覆土のある中硬岩、硬岩の場合 根入れ深さＨは、ｈ1＋1.0mと2.0mの値のうち小 さい方を採用する。 （１）砂礫地盤の場合 （２）岩盤の場合 Ｈ:根入れ深さ（m） Ｈ:根入れ深さ（m） Ｈ=2.0m以上 1. 軟岩（Ⅰ）、軟岩（Ⅱ）の 場合Ｈ=1.5m以上 2. 中硬岩、硬岩の場合Ｈ＝1.0m （３）砂礫層の下に岩盤のある場合 Ｈ ：根入れ深さ（m） ｈ1：被覆土の根入れ深さ（m） ｈ2：岩盤の根入れ深さ（m） 1. 被覆土のある軟岩（Ⅰ）、（Ⅱ）の場合 Ｈは、ｈ1＋1.5mと2.0mの値のうち小さい方を採用する。 2. 被覆土のある中硬岩、硬岩の場合 Ｈは、ｈ1＋1.0mと2.0mの値のうち小さい方を採用する。 指 p4-30､31 | 根入れ: m |  |  |  |  |  |
|  | カットオフ | （１）遮水を目的で設置する場合 パイピングに対する検討を実施して計画する。 ｈ ：パイピング防止に必要な深さ （ただしｈは3.0m以下とする) ｎ ：土質による床掘勾配 ｂ1 ：2.0mを標準とする - カットオフの施工長は、堤底長と同一かそれ以上とする｡ カットオフ（１） （２）下流部の洗掘に対して設置する場合 ｈ :1.0mを標準とする ｎ :土質による床掘勾配 ｂ1 ：2.0mを標準とする ただしｂ2がダム底幅ｂの 1/3を超える場合はｂ2をダム底幅ｂの 1/3程度としてｂ1を決定する(0.1m単位とする) 注１）カットオフの施工長は、堤底長と同一とする。 カットオフ（２） （３）前庭保護の取合いが目的の場合 カットオフ（３） ｔ ：表法における水叩き底面高より深い位置とする ｂ1 ：ｂ/3以下で最小は2.0mとする（0.5m単位とする） ｈ ：土質・岩質による所定の根入れ ｎ ：土質・岩質による掘削勾配 指 p4-32 | ｈ = m ｂ1 = m ｂ2 = m |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| ℓ1・ℓ2 基礎が岩盤（軟岩（Ⅱ）以上）で、河床勾配が急な場合に掘削量、コンクリート量等を減じ経済性を高めるために断面節約を計画する。. 砂防ダム基礎部は、落下水による洗掘等を考慮し水通し肩線を鉛直に下した線から余裕をもった長さとする。. 表1-9-2 砂礫・岩塊玉石; 軟岩（Ⅰ）（Ⅱ）; 中硬岩・硬岩. Ａ; ―――; ―――; 1.2m以上. Ｂ; 2.0m以上; 1.5m以上; 1.0m以上. ダムの基礎として十分強度を得ることができない場合は、想定されるそれぞれの現象に対応できるよう経済性・施工性等を検討し、適切な基礎処理を設ける。. |  | 断面節約 下記条件による断面設定ができない場合、断面節約を実施しない。 断面節約 ｈ ：1.0m以上、3.0m以下を標準とする ｎ ：土質による床掘勾配 ：土質による所定の根入れ深さ ｂ1 ：ダム底幅の1/3以上 最小2.0m（切り上げて0.5m単位とする) ｂ2 ：ダム底幅の1/3以上 指 ｐ4-34 | ｈ = m ｂ１ = m ｂ２ = m |  |  |  |  |  |
|  | 水通し部における基礎部の長さの割増 | 解 説 水通し部における基礎部の長さの割増は,下図を標準とする。 Ａ，Ｂの値は表1-9-2により決定のこと。 （ａ） 単独ダムの場合 （ｂ） 前庭保護のある場合 基礎部の長さの割増 指 ｐ4-35 | 根入れ Ａ= m Ｂ= m |  |  |  |  |  |
|  | 基礎処理 | 解 説 （１）地盤支持力、剪断摩擦抵抗力の改善の一般的工法 ① 所定の強度が得られる深さまで掘削する。 ② ダムの堤底幅を広くして応力を分散させる。 ③ グラウト、岩盤ＰＳ工等による改善。 ④ 基礎杭工法、ケーソン工法等。 （２）透水性改善の一般的工法 ① グラウト等の止水工による改善。 （３）パイピングに対する一般的工法 ① ダムの堤底幅を広くする。 ② カットオフ等を設ける。 | 基礎処理の有無 |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 止 水 効 果 地 盤 支持力; 止水効果および地盤支持力問題ない; 効果確認の方法および永続性は信頼できないが空隙を完全に充てんすれば完全止水、地盤強化の効果がある。; 効果確認の方法、永続性については信頼できないが空隙を充てんすれば完全止水である。合わせて地盤強化の効果がある。; くいの先端において玉石のため裂傷を受けることがあり局部的に侵逃路ができ浸食されるおそれがある。; 効果の確認可能; 壁体完全施工にすれば完全に止水、周辺地盤に与える影響は全くない。. 効果に対する信頼性; 最も確実 信頼性あり; 不確実; 不確実; 最も不確実; 比較的確実; 確認はできない. 施工に対する難易性; 施工前半に困難; 前孔が数多く困難; 前孔が数多く困難、注入材無効流出がある; 打ち込み不可能; 玉石等の障害排除に難; 孔壁崩落防止に技術を要する. 長 所; 最も信頼性が望める; 基礎支持力の増加が見込まれる; 経済的である; 効果、施工比較的確実; 経済的である. 短 所; 最も高価 施工困難; 高価、注入高価判定が難しい; 高価、注入高価確実; 施工不可能となる可能性が大、打ち込み可能でも地中で裂ける; やや高価; 効果は構造に不安がある. |  | 表１－９－３ 砂礫層が深い場合の基礎工法比較一覧表 指 p4-36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 袖の設計 | 勾配長（Ｌ）の決定方法 ① Ｉ<ℓの場合 Ｌ=Ｉとする。 （例 平常時堆砂勾配 1/50 ℓ=80mの場合） 凡例 ｎ ：袖勾配 Ｉ ：平常時堆砂勾配(現渓床勾配の1/2)の分母値 Ｌ ：袖勾配をつけた区間の水平長 Ｌ1 ：水通し肩から地山取付け部までの水平長 ただし、平常時堆砂勾配Ｉを横断方向に延長したとき地山との 交点で袖高は計画水深ｈm以上とする。 土石流対策ダム5.0m以下 その他のダム4.0m以下 指 p4-37,38 | ｎ= Ｌ= m ℓ= m 袖高= m |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 寸法 土質; Ａの寸法; Ｂの寸法. 砂礫・岩塊玉石; 3.0; 2.0. 軟岩（Ⅰ）（Ⅱ）; 2.5; 1.5. 中硬岩・硬岩; 2.0; 1.0. 土 質; 段切勾配; 備 考. 土砂; 1：0.5; 粘性土の場合は現状状況による. 礫交り土・転石交り土; 1：0.5. 軟岩(Ⅰ)・軟岩(Ⅱ); 1：0.2. 中硬岩・硬岩; 1：0.1. 所定の嵌入深 Ｂ=2m以上 Ａ ℓ1・ℓ2 Ｂ ℓ1・ℓ2 Ｂ ℓ1・ℓ2 Ｂ ℓ1・ℓ2 |  | ② Ｉ>ℓの場合 勾配を付けた長さは地山に最低1.0m程度嵌入し、あとはLevelにする。 （例 平常時堆砂勾配 1/40 ℓ=30m いわゆるＩ>ℓ ） （３）屈曲部におけるダムの袖高は、偏流を考慮して定める。 （４）袖の天端幅は、水通し天端幅と同一とする。ただし、中硬岩・硬岩の嵌入部において水通し天端幅と同一にすると、自然景観・環境面で著しい影響がある場合は別途考慮することができる。 指 ｐ4-38 （５）嵌入は、表1-10-1に示す土質に応じた深さ以上を標準とする。 表1-10-1 袖の嵌入深 (単位：m) 注)Ａ，Ｂの寸法は地山線もしくは、間詰め仕上げ線のうち不利な方で規定する。 袖部地山嵌入部の形状は、地山が土砂で勾配が1.5割より緩い場合および岩盤の場合は地山勾配とし、地山が土砂で勾配が1.5割より急な場合は段切とする。端部は0.5m～1.0mを直にする。 ただし、ダム底部は土砂の場合、勾配にかかわらず段切とする。 （６）段切は、直高で最大4.0m以下とし、水平にステップを2.0m以上設ける。段切勾配は表1-10-2を標準とするが、摘要にあたっては経済性に注意すること。 表1-10-2 最急段切勾配 注） １．袖端部の掘削勾配で直高5.0mを超えるものは1:0.6で切る。 →第356条の表より、掘削面の高さが5m以上の場合、掘削面の勾配を60度以下としている（その他の地山の場合）。 ２．ダム軸に直角方向の掘削法勾配も本表に準ずる。 (ａ)地山が砂礫･岩塊玉石で勾配が1.5割より急な場合 | 嵌入深： Ａ= m Ｂ= m 段切勾配 １： １： |  |  |  |  |  |