| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| Ａ 所定の嵌入深Ａ=3m以上 直高5mを超える場合 ｍ’を0.6以上とする 段切とする 1.5割より急 1.5 1.5割より緩 所定の嵌入深 Ｂ=2m以上 Ｂ 1:ｍ’ 注2 H.W.L 目地 2m以上 1.8割 |  | (ｂ) 地山が砂礫・岩塊玉石で勾配が1.5割より緩い場合 注１）地山勾配に合わせてできるだけダム底部の変化点は少なくする。 注２）地山勾配が2割より急で区間が長い場合は、小段等を検討すること。 (ｃ) 地山が岩盤の場合 指 p4-39,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前庭保護工の設計 | (1)水叩き ダム基礎およびその下流が硬岩で亀裂が少なく、かつ両岸の崩壊および下流洗掘に対しても支障がなければ水叩工を設置する必要はない。 水叩き工法としては、以下に示す①・②・③のようなタイプがあるが、広島県では①・②に示すタイプが多い。 ① 標準タイプ ② 現河床が急勾配の場合 河床勾配が急で、水叩きを水平にすると垂直壁天端が河床より浮き出る場合は水叩きに勾配をつける。水叩き勾配は現河床に準じてつけるのが望ましいが、1/10までとする。 |  | ＝旧指針＝ Lは垂直壁を含まない距離であった。 |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  | ③ ウォータークッション併用の場合（水褥池） ダム基礎が砂礫層で粒径が比較的小さく流量が大きい場合は、ウォータークッション工法のみでは、重複高を相当大きくしなければ洗掘を防止できないため水叩工法を併用する。 指 p4-48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水叩き厚の設計 | ① 基礎が砂礫地盤の場合 砂礫地盤では水叩厚（ｔ）は最低0.6m～最大3.0mとする。 (ａ)水褥池がない場合 ｔ=0.2 (0.6Ｈ0＋3ｈ－1.0) （12-1） 注）水叩き厚が2mを越える場合は、水褥池の設置を検討すること。 (ｂ)水褥池がある場合 ｔ=0.1 (0.6Ｈ0＋3ｈ－1.0) （12-2） ｔ ：水叩きの厚さ（m） Ｈ0 ：水叩き天端から本ダム水通し天端までの高さ（m） ｈ ：本ダムの越流水深（m） （12-1)及び（12-2) 式はRiediger氏の理論に経験常数を入れて導かれた経験式である。 ② 基礎が岩盤の場合 岩盤の場合の水叩き厚さは、砂礫地盤の水叩き厚さの7割とする。 ただし、軟岩（Ⅰ）、軟岩（Ⅱ）の水叩き厚（ｔ）は最低0.5mとする。中硬岩、硬岩については、上部の不整形岩を補強するため0.5m程度の水叩きを設ける。 指 p4-50 | Ｈ0 = m ｈ = m ｔ = m | 0.1m単位で端数を切り上げとする。 |  |  |  |  |
|  | 水叩き長の設計 | ① 経験式（堤高15m未満の場合） Ｌ=α×(Ｈ0＋ｈ)－ｎＨ0 Ｌ ：水叩きの長さ（m） α ：Ｈ0=1.00～2.00 α=2.00 Ｈ0=3.00～6.00 α=1.75 Ｈ0=7.00～ α=1.50 Ｈ0 ：水叩き天端（または基礎岩盤面）からの本ダム水通し底までの高さ(m) ｎ ：本ダム下流の法勾配 ｈ ：本ダム越流水深（m） 指 p4-51 | α = Ｈ0 = m ｎ = ｈ = m Ｌ = m | 0.5m単位とし端数は切り上げとする。 旧指針ではＬは垂直壁を含まない長さであった。 |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| 基 礎 地 盤; 根 入 れ. 砂 礫 ・ 岩 塊 玉 石; 1.5m以上. 軟岩（Ⅰ）・軟岩（Ⅱ）; 1.0m以上. 中 硬 岩 ・ 硬 岩; 0.5m以上. | 垂直壁の設計 | （１）垂直壁の水通し底高は、現河床高と同程度とする。 （２）垂直壁には、必ず袖を設ける。 （３）垂直壁の水通し天端幅は水叩厚と同じにする。ただし 1.0mを最小とする。 （４）表法は1：0.2、裏法は直とする。 （５）水叩き下端からの根入れの標準値は、基礎地盤により次のとおりとする。 表1-12-1 （６）水通し底幅は、本ダムの水通し底幅と同じにする。 （７）袖天端勾配は水平を標準とし、袖端部は地山に取り付けることを原則とし、嵌入量は表1-12-2を標準とする。ただし、袖長がいちじるしく大きくなる場合は別途検討すること。 （８）地形の状況等により本ダムを下流流心に対して直角にできない場合は、垂直壁を下流流心に対して直角にする。 指 ｐ4-53 | 根入れ： m |  |  |  |  |  |
| 基礎地盤; Ａ; Ｂ; Ｃ. 砂礫・岩塊玉石; 2.0m以上; 2.0m以上; 1.5m以上. 軟岩（Ⅰ）・軟岩（Ⅱ）; 1.5m以上; 1.5m以上; 1.2m以上. 中 硬 岩・硬 岩; 1.0m以上; 1.0m以上; 1.0m以上. |  | 側面図 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直壁構造図 表1-12-2 指 p4-54 平面図 平面図 指 p4-55 | Ａ= m Ｂ= m Ｃ= m |  |  |  |  |  |
| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
|  | 側壁護岸工 | （１）高さは、本ダム水通し断面の高さと同様にする。ただし、背後地盤によってはこれより高くしてもよい。 （２）本ダム取付部では、その基盤前面は必ず本ダム水通し肩の直下もしくは、これより後退させるものとする。 （３）側壁の断面は、天端幅 0.5m、表法は1：0.5、裏法は1：0.3のもたれ式擁壁タイプを標準とする。 （４）側壁護岸は、受け持つ土圧に対して安全な構造とする。 指 ｐ4-56 | 側壁護岸勾配 １：ｎ1= (前) １：ｎ2= (後) 天端幅 Ｂ= m |  |  |  |  |  |
| ℓℓ | 護岸工 | （１）使用材料は、大転石、ブロック等とする。 （２）施工延長は，次式によって算出した長さ以上とする。 ℓ=(2.0＋0.2)Ｈ＋Ｈ＋0.5 =3.2Ｈ＋0.5 式 ℓ：護床工の設置長 Ｈ：垂直壁天端よりの根入 （３）すりつけ護岸の長さおよび高さ すりつけ護岸の長さは、原則として護床工長と同じにする。高さは余裕高までとする。 ただし、地形状況等によってはこの限りでない。 指 ｐ4-57 | Ｈ= m ℓ= m |  |  |  |  |  |
|  | 付属物の設計 | （１）水抜き暗渠 水抜穴は、次の目的で設計する。 (1)施工中の流水の処理 (2)堆砂後の浸透水圧減殺 (3)許容流送土砂の調節 (4)洪水の調節ならびに土石流の調節 水抜穴の大きさ・数・位置は流送土石礫の径および平水量を勘定のうえ、決定する。 配列は、千鳥状にして隣接する水抜間に適当な間隔を置く。 指 ｐ4-59 | φ= m |  |  |  |  |  |
|  |  | （２）収縮目地 (1)一般に、収縮目地の間隔は10～15m程度とする（袖部は10m、水通し部は15mを目安とする。） (2)両岸取付部付近で最もひび割れが発生しやすく、両岸取付部と水通し袖部の中間の断面の変移点に設けるものとする。また収縮目地は、水通し肩から水通厚の1.5倍以上離すこととする。 (3)水通し部にはできるだけ収縮目地を設けないようにする。 (4)収縮目地には止水板を設置する。 指 ｐ4-60 | 目地間隔 m～ m 水通し厚のチェック =1.5× m以上 = m |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  | （３）止水板 止水板は、横収縮継目面の上流面に近い場所に、ほぼ鉛直方向に水密装置として設けるものである。止水板は水密性、耐久性の大きい材料を用い、伸縮に応じられる型のものが良い（センタ－バルブ型フラット）。 止水板の埋込み位置が、余り上流面に近いと、温度変化の影響を受けて付着を害するおそれがあるので30cm以上内部に埋込まなければならない。 設置位置は、ダムの上流面から50cm内側に、横継目に直角に設けるものとし、ダム天端まで設けることを原則とする。 横収縮継目と止水板の設置位置 指 p5-18 |  |  |  |  |  |  |
| 地質; 埋戻し; 表面の保護等. 適用区分; 工法; 適用区分; 工法. 砂礫地盤; 全般; 土砂による埋戻し; 表面処理勾配（地山勾配）が2割以上緩い場合; 植生工 法枠工 平張ブﾛｯｸ工（袖勾配のある範囲）. 表面処理勾配が1割以上2割までの場合; 張ﾌﾞﾛｯｸ工（控25㎝） 平張ブロック工 石羽口工. 表面処理勾配が 1割より急な場合; 積ﾌﾞﾛｯｸ工 （控35㎝）. 岩盤; 全般; 階段状 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ工; 特には不要. 岩盤 ＋ 砂礫地盤; 砂礫厚 ＜1.0m; 階段状 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ工; 特には不要. 砂礫厚 ≧1.0m; 岩盤線までの間詰 コンクリート工 ＋ 土砂による埋戻し; 表面処理勾配が 2割以上緩い場合; 植生工 法枠工 平張ブロック工. 表面処理勾配が1割以上2割までの場合; 張ﾌﾞﾛｯｸ工 （控25㎝） 平張ブロック工 石羽口工. 表面処理勾配が 1割より急な場合; 積ﾌﾞﾛｯｸ工 （控35㎝）. |  | （４）間詰め工 間詰め工の標準的適用工法を表1-13-1に示す。 表1-13-1 間詰め工の適用工法 注）上表は、一応の目安であり現地の状況を十分に勘案の上、適切な工法を検討することが必要。 | 間詰め方法 |  |  |  |  |  |
| 嵌入深を確保 嵌入深を確保 |  | (1)間詰め工配置図 ＜砂礫地盤の場合＞ ＜岩盤の場合＞ （注）袖部間詰コンクリートは、階段状に本体と同時打設することを原則とする。 |  |  |  |  |  |  |

| 種 別 | 細別 (照査項目) | 適用規定及び計算結果など |  |  | 対 象 | 照 査 | 確 認 | 留意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適用基準値又は特例値 | 設計結果及び設計数値 | 備 考 |  |  |  |  |
| Ｈ’ Ｈ’ Ｈ Ｈ ｂ ｂ |  | (2)砂防ダム基礎部における間詰コンクリート 下流側間詰コンクリートの打ち上げ高さ（Ｈ）は、岩盤線までとする。 上流側間詰コンクリートの打ち上げ高さ（Ｈ')は、下流側と同程度とする。 ただし、下流側に水叩き工を設けた場合のＨ'は岩質に応じた根入れ深さと同程度とする。 Ｈ，:Ｈ，=Ｈとする。 ｍ：土質による床掘勾配 ｂ：ｂ=0.30m 指 ｐ4-61,62 |  |  |  |  |  |  |