鋼製砂防構造物設計チェックリスト

ダム名	：

発注者名	：

受注者名	：

平成        年        月        日

１／７

技術審査に必要な書類 １）技術審査依頼書（Ａ4） ２）チェックリスト ３）設計書（チェックリストに記載された事項の根拠がわかる程度のもの） ４）縦断図（ダムサイトから上下流200ｍ程度あるいは上下流の砂防ダムまで記入されているもの） ５）平面図（堆砂域や上下流の施設との取り合いがわかるもの） ６）構造一般図（地盤線が記入されたもの） 作成年月日 令和 年 月 日 発注者名 解答年月日 令和 年 月 日 （砂防センター記入） 鋼製構造物採用の経緯 目 的 協議状況 ｍ ｍ 鋼製部高 ｍ 水通し幅 ｍ 鋼材重量 ｔ 流域面積 km2 河床勾配 地盤種類 最大礫径 ｍ 水のpH値 （現地測定による値を記入）

２／７

| Ⅰ. 計 画 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土砂移動形態 | 施設の目的 |  |  |  |  |
| - 計画箇所の土砂移動形態 - 施設の目的と構造型式の適否 |  |  |  | 谷頭部の土石流発生防止 | 枠およびダブルウォール構造 スクリーン構造 |  | ・ Ａ＝ ｋｍ2 ・現渓床勾配 ｉ＝ ／ |  |
|  |  |  | 土石流区域 | 土石流の貯留，減勢，土砂と水との分離 | スリットおよび格子形構造 |  | ・計画箇所の土砂移動形態 |  |
|  |  | 一般の区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 渓岸渓床の侵食防止 | 枠およびダブルウォール構造 スクリーン構造 |  | ・施設の目的 |  |
|  |  |  | 掃流区域 | 渓岸渓床の侵食防止および貯砂 | 枠およびダブルウォール構造 スクリーン構造 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下流の河床低下防止 | スリットおよび格子形構造 |  |  |  |
|  |  | 地すべり 区域 | 地すべり | 地すべり防止、抑制 | 枠およびダブルウォール構造 |  | ・構造型式 |  |
|  |  | 活火山区域 | 土石流、掃流区域 | 渓岸渓床の侵食防止および貯砂 | 枠およびダブルウォール構造 スリットおよび格子形構造 |  |  |  |
| Ⅱ．現況調査 1. 流水・地下水のｐＨ値 および土の比抵抗値 | ・現地において測定した値を記入のこと ・流水・地下水のｐＨ値 ｐＨ５以上 ・土の比抵抗値（粘性土地盤の場合にチェックする） ２０Ω以上 |  |  |  |  |  | ・流水または地下水のｐＨ測定値 ｐＨ＝ ・土の比抵抗値（粘性土地盤の場合） |  |

３／７

| 2. 礫径調査 | ・土石流区域 |  |  |  | ・最大礫径 dmax ＝ ｍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （透過型構造のみ） | 土石流として流出すると予想される約100個以上の巨礫の頻度分布を調べ、累加曲線の95％をもって最大礫径(dmax)とする。 |  |  |  | ・最大転石径 d100 ＝ ｍ |  |  |  |  |  |
|  | - 掃流区域 最大礫径(dmax)は、現地調査による最大転石径及び、限界掃流力による移動限界礫径を参考に決定する。 |  |  |  | ・移動限界礫径 di ＝ ｍ （掃流区域のみ） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ．設 計 1. ダム高さ | ・主に地形的にみたダム高さの適否（貯砂量等ダム機能上の検討は含まない） |  |  |  | ・ダム高さ ｍ |  |  |  |  |  |
| 2. 水通し 水通し幅の適否 | ・水通し幅は、流水によるダム下流部の洗掘に対処するため側面侵食等の著しい支障を及ぼさない範囲において、できるかぎり広くする。 |  |  |  | ・対象流量 Q= ｍ3/ｓ |  |  |  |  |  |
| 水通し高さの適否 | ・水通し高さは、対象流量を流しうる水位に、下記に示す余裕高以上の値を加えて定める。 |  |  |  | ・越流水深 h= ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | 対象流量(/ｓ) | 余裕高(ｍ) |  | - 上流の谷幅 ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | 200未満 200～500 500以上 | 0.6 0.8 1.0 |  | - 水通し底幅 b1= ｍ ・水通し高さ h= ｍ |  |  |  |  |  |
|  | ・土石流対策ダムの場合には、「土石流対策技術指針(案)」（令和２年10月）による。（注：袖高（越流水深＋余裕高）が最大礫径よりも小さい場合は、最大礫径以上としなければならない。） |  |  |  | - 土石流水深 h= ｍ （土石流対策のみ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ・最大礫径 dmax= ｍ （土石流対策のみ） |  |  |  |  |  |
| 3. 天 端 （不透過型構造のみ） 天端幅の適否 天端保護工の有無 | ・天端は、ダムサイト付近の河床構成材料、流出土砂形態、対象流量などの要素を考慮してその幅を決定しなければならない。その表面は磨耗代を考慮した鋼材またはコンクリートなどの耐磨耗性材料で被覆するのを原則とする。 ・枠構造では、天端の最小幅は2.0ｍとするのを原則とする。 |  |  |  | ・天端幅 ｍ ・天端保護工 |  |  |  |  |  |

４／７

| 4. 安定計算 | ・不透過型ダム |  |  |  |  |  |  |  |  | ・構造形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 荷重の組合せ |  | ダム高さ |  |  |  |  |  |  |  | ・ダム高さ H= ｍ |  |
|  |  | ５ｍ未満 | 洪水時静水圧 および自重 |  |  |  |  |  |  | ・安定計算に用いる荷重の組み合わせ |  |
|  |  | ５～８ｍ 未満 | 同 上 |  | 洪水時静水圧、堆砂圧、および自重 |  |  |  |  | 設計荷重Ⅰ |  |
|  |  | ８～15ｍ 未満 | 同 上 |  | 洪水時静水圧、浮力または揚圧力、堆砂圧、および自重 |  | 常時静水圧、浮力または揚圧力、堆砂圧、地震時慣性力、地震時動水圧、および自重 |  |  | 設計荷重Ⅱ 設計荷重Ⅲ |  |
|  | ・透過型ダム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配置される区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15ｍ未満 |  | 土石流の流体力、堆砂圧、および自重 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15ｍ未満 |  | 堆砂圧、および自重 |  |  |  |  |  |

５／７

| ２ 安定計算に用いる数値 | ・鋼材の密度 7.85tf/ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・鋼材の密度 tf/ｍ3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ・コンクリートの単位体積重量 2.3～2.35 tf/ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積重量 tf/ｍ3 |  |
|  | ・流水の単位体積重量 1.2 tf/ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・流水の単位体積重量 tf/ｍ3 |  |
|  | ただし、異常な土砂流出を示す河川では別途考慮する。 ・堆砂見掛単位体積重量 1.5～1.8 tf/ｍ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・堆砂見掛単位体積重量 tf/ｍ3 |  |
|  | ・地盤の摩擦係数 下表に示す範囲とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・地盤の区分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・地盤の摩擦係数 |  |
|  |  |  |  | 摩擦係数 |  |  |  |  | 摩擦係数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (A) 軟岩(Ⅱ)(CH) 軟岩(Ⅰ)(CM) |  | 1.2 1.0 0.8 0.7 |  |  |  |  | 0.7 0.6 0.55 0.45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ・地盤の許容支持力 下表に示す範囲とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・地盤の許容支持力 tf/㎡ |  |
|  |  |  |  | 許容支持力 |  |  |  |  |  | 許容支持力 |  |  |  |  |  |
|  |  | (A) 軟岩(Ⅱ)(CH) 軟岩(Ⅰ)(CM) |  | 600tf/㎡ 400 200 120 |  |  |  |  |  | 60tf/㎡ 40 25 10 |  |  |  |  |  |
|  | （不透過型構造のみ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・使用中詰材料 |  |
|  | ・中詰材料 下表に示す範囲とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 単位体積重量 |  |  | 内部摩擦角 |  |  |  |  |  | ・中詰材料の単位体積重量 tf/ｍ3 |  |
|  |  |  | 割石(一般のもの) |  | 1.8tf/ｍ3 |  |  | 40° |  |  |  |  |  | ・中詰材料の内部摩擦角 度 |  |
|  |  |  | 割石(もろいもの) 切込砂利 玉石 |  | 1.6 1.8 1.8 |  |  | 35° 30° 35° |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砕石 砂(しまったもの) 普通土(固いもの) |  | 1.7 1.8 1.8 |  |  | 35° 30° 30° |  |  |  |  |  |  |  |

６／７

| ３ 安定計算結果 | ・原則としてダムの自重及び外力の合力の着力点が堤底の中 央1/3内にあること。 | ・転 倒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 偏心距離ｅ |  | Ｂ／６ |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅰ | ｍ |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅱ | ｍ |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅲ | ｍ |  | ｍ |  |  |  |
|  | ・堤底と基礎地盤との間または基礎地盤内で滑動しないこと。 | ・滑 動 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全率ｆ |  | 許容値fa |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
|  | ・基礎地盤に作用する最大荷重強度が地盤の許容支持力度以内であること。 | ・地盤反力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地盤反力 σ１,σ２ | 許容支持力 σa |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅰ | tf/㎡ | tf/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅱ | tf/㎡ | tf/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅲ | tf/㎡ | tf/㎡ |  |  |  |  |
|  | （不透過型構造の場合） ・堤体が、せん断変形に対して安定であること。(外力に対する抵抗要素 | ・中詰め材のせん断変形に対する検討 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | を中詰めのみによると考える場合) |  |  | 安全率ｆ |  | 許容値fa |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅰ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計荷重Ⅲ |  |  |  |  |  |  |

７／７

| 5. 構造計算 １ 部材照査 | ・安定計算に用いる荷重に対しては、構造計算によってダムが一体となって荷重に抵抗することを保証されなければならない。この場合、部材応力の計算は許容応力度法によることとする。 （不透過型構造の場合） - 外力に対する抵抗要素を、鋼材のみによると考える場合。 （前項において、中詰材のせん断変形比対する検討を行っている場合は不要） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ 巨礫の衝突に 対する計算 | ・最大粒径礫（巨礫の累積値の95％に相当する礫径）が１個、設計外力算定時の流速で最も危険な点に衝突する場合の検討 | - 最大粒径礫１個の衝突エネルギー Ｅ＝ t･m |  |
| （透過型構造のみ） |  | ・構造物（部材）の吸収エネルギー Ｕ＝ t･m |  |
| 6. 基 礎 根入れ深の適否 | ・砂礫の場合の根入れは、2.0ｍ程度 | ・根入れ深 ｍ |  |
| 7. 袖 両岸へのかん入 | ・袖の両岸へのかん入は、ダム基礎と同程度の安定性を有する地盤まで行うものとする。(岩盤1～2ｍ、砂礫2～3ｍ) | ・袖の両岸へのかん入長 ｍ以上 |  |
| 8. 間 詰 間詰計画の適否 |  |  |  |
| 9. 前庭保護工 | ・不透過型ダムの場合には、本堤の高さ、流域の大小、施工性および周囲の景観を十分検討のうえ実施するものとする。 ・透過型ダムの場合には、設置場所の状況を十分把握し、前庭保護工等を実施するものとする。 |  |  |
| 10. 開口部の寸法 | ・土石流を確実に捕捉しようとする場合は、最大礫径の1.5 | ・最大礫径 ｄmax= ｍ |  |
| (透過型ダムのみ) | 倍程度以下とし、巨礫のみの捕捉やピーク土砂量の減少のみを目的とする場合は、最大礫径の２倍程度とする。 | ・開口部の大きさ 1.5ｄmax= ｍ |  |
| 11. 主要鋼管の径、板厚 (透過型ダムのみ) |  | ・主要鋼管の径と板厚 (最大) (mm) (最小) (mm) |  |
| 12. 概算鋼材重量 |  | ・概算鋼材重量 ton |  |