鋼製流木捕捉工設計チェックリスト

ダム名	：

発注者名	：

受注者名	：

令和        年        月        日

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                １／８

| 作成年月日 令和 年 月 日 発注者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 解答年月日 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| （砂防センター記入） 地先名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鋼製構造物採用の経緯 |  |  |  |  |  |
| 水系名 目 的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幹川名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渓流名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダム名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造物の型式 協議状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダム高 ｍ ダム長 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼製部高 ｍ 水通し幅 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鋼材重量 ｔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流域面積 ｋｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河床勾配 技術審査に必要な書類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | １）技術審査審査依頼書（Ａ４） |  |  |  |  |  |  |  |
| ２）チェックリスト 地盤種類 ３）設計書（チェックリストに記載された事項の根拠がわかる程度のもの） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ４）縦断図（ダムサイトから上下流２００ｍ程度あるいは上下流の砂防ダムまで記入されてい |  |  |  |  |  |  |  |
| るもの） 最大礫径 ５）平面図（堆砂域や上下流の施設との取り合いがわかるもの） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ６）構造一般図（地盤線が記入されたもの） |  |  |  |  |  |  |  |
| 水のpH値 （現地測定による値を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ２／８

| 検討項目 | 検討指針 |  |  |  |  |  | 当該計画内容 |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 計 画・調 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土砂の | 土石流対策ダム |  |  | 設計上の | 荷重ケース | ・流域面積 |  | Ａ＝ ｋｍ2 |  |  |
| 1. 計画箇所の土砂移動形態 | 移動形態 | の設置状況 |  |  | 流域区分 | および構造形式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・現渓床勾配 |  | ｉ＝ |  |  |
| 2.流木捕捉工構造形式の適否 | 土石流区域 | 計画流出土砂量 を捕捉する容量 をもつ土石流対 策ダムが無い |  |  | 土石流区域 | ケースⅠ ・格子形 ・Ｂ型スリット | ・計画箇所の土砂移動形態 |  |  |  |  |
|  | i≧1/20 (泥流は 1/30) | １基のみの土石 流対策ダムで計 画流出土砂量を 捕捉する |  |  | 掃流化区域 | ケースⅡ ・Ａ型スリット ・Ｄ型スリット ・ｱｰﾁ型（Ｃ型 ・Δ型スリット ・簡易格子形 （ｈ型） | ・当該流木捕捉工上流の土石流対策ダムの 設置状況 |  |  |  |  |
|  |  | 土石流対策ダム ２基以上あり、 |  |  |  | ケースⅢ ・Ａ型スリット |  |  |  |  |  |
|  |  | それらのダムの 合計捕捉量で計 画流出土砂量を 捕捉できる |  |  | 掃流化区域 | ・Ｄ型スリット ・ｱｰﾁ型（Ｃ型) ・Δ型スリット ・簡易格子形 （ｈ型） | ・設計上の流域区分 |  |  |  |  |
|  | 掃流区域 i≧1/20 |  |  |  |  | ケースⅢ ・Ｄ型スリット | ・荷重ケース |  |  |  |  |
|  | (泥流は |  |  |  | 掃流区域 | ・ｱｰﾁ型（Ｃ型 |  |  |  |  |  |
|  | 1/30) |  |  |  |  | ・Δ型スリット ・簡易格子形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （ｈ型） |  |  |  |  |  |
|  | ｉ：計画地点上流 200ｍの平均河床勾配 |  |  |  |  |  | ・構造型式 |  |  |  |  |
| Ⅱ．現況調査 1. 流水・地下水のｐＨ値 | ・現地において測定した値を記入のこと ・ｐＨ５以上、ただしｐＨ５未満の場合は耐酸性材料等で被 覆するなどの処理を施す。 |  |  |  |  |  | ・流水または地下水のｐＨ測定値 ｐＨ |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ３／８

| 検討項目 | 検討指針 |  |  | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 礫径調査 | ・土石流区域（掃流化区域含む） |  |  | ・最大礫径 |  |  |  |  | dmax＝ ｍ |  |  |  |
|  | 土石流として流出すると予想される約100個以上の巨礫の |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 頻度分布を調べ、累加曲線の95％をもって最大礫径(dmax)と |  |  | ・最大転石径 |  |  |  |  | d１００＝ ｍ |  |  |  |
|  | する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・掃流区域 |  |  | ・移動限界礫径 |  |  |  |  | dｉ＝ ｍ |  |  |  |
|  | 最大礫径(dmax)は、現地調査による最大転石径及び、限界 掃流力による移動限界礫径を参考に決定する。 |  |  | （掃流区域のみ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 流木対策調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 発生流木長・発生流木 | 現地調査により、流木の発生が予想される箇所に存在する |  |  | ・発生最大流木長 |  |  |  |  |  | Ｌmax= ｍ |  |  |
| 径・発生流木量の推定 | 樹木、流木等の長さ・直径・発生量等を推定する。 |  |  | ・発生平均流木長 |  |  |  |  |  | Ｌav= ｍ |  |  |
|  |  |  |  | ・発生最大流木径 |  |  |  |  |  | Ｄmax= ｍ |  |  |
|  |  |  |  | ・発生平均流木径 |  |  |  |  |  | Ｄav= ｍ |  |  |
|  |  |  |  | ・発生流木量 |  |  |  |  |  | Ｖg= ｍ3 |  |  |
| 2) 流出流木の諸元および | ・流出流木の諸元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流木流出量の決定 | 谷の出口に流出する流木の各諸元を、「流木対策指針(案) |  |  | ・発生最大流木長 |  |  |  |  |  | Ｌ'max= ｍ Ｌ'av= ｍ |  |  |
|  | 第３章3.5流出流木調査」に基づいて推定する。 |  |  | ・発生平均流木長 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｌmax ≧ 1.3Ｗav の場合 |  | Ｌ'max ＝ 1.3Ｗav | ・発生最大流木径 |  |  |  |  |  | Ｄmax= ｍ |  |  |
|  | Ｌmax ＜ 1.3Ｗav の場合 |  | Ｌ'max ＝ Ｗav | ・発生平均流木径 |  |  |  |  |  | Ｄav= ｍ |  |  |
|  | ・流出流木量（計画流木量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現地調査により予想した発生流木量に、流木流出率を乗じ |  |  | ・流出流木量 |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |
|  | て想定する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ４／８

| 検討項目 | 検討指針 | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ 設 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 流木の抑止効果 | ① 流木発生抑制量 | ・流木発生抑制量 |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |  |  |
|  | ・透過型 流木発生抑制量の評価は行わない ・不透過型 （貯砂量対応の堆砂地延長×立木のある林地幅×単位面 積当たり想定立木材積量×流木流出率）とする。 ② 流木捕捉量 | ・流木捕捉量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （土石流区域） | （透過型） |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |  |  |
|  | ・透過型、部分透過型：透過部対応捕捉量の20％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・ 不透過型 ：土砂捕捉量の１％ | （不透過型） |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |  |
|  | （掃流区域） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・透過型、部分透過型：堆砂(湛水池)面積 | 合 計 |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |  |
|  | ×流木の平均直径 ・ 不透過型 ：評価しない |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 流木整備率 | ・土砂の場合と同じく、基本及び暫定の二様とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本流木整備率 | 基本流木整備率 |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |
|  | ＝（流木捕捉量＋流木発生抑制量）／（計画流木量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 暫定流木整備率 | 暫定流木整備率 |  |  |  | ％ |  |  |  |  |  |
|  | ＝（流木捕捉量＋暫定流木捕捉量＋流木発生抑制量） ／（計画流木量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ５／８

| 検討項目 | 検討指針 | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 流木捕捉工の高さ | ・土石流区域 | ・水深 |  |  |  |  |  |  |  | ｈ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流木と一体となって流下してくる土石流の規模等を考慮し て決定する。 | ・流木捕捉工による堰上げ高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石流の規模等は、原則として「土石流対策技術指針(案) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｈr= ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 第１章2.4 計画で扱う土砂量等」に基づいて算出する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・掃流化区域・掃流区域 | ・最大転石径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｄ１００= ｍ |  |  |  |  |  |
|  | 流木捕捉工の高さ（Hs）はｍ単位とし、次により決定する が、原則として最低高を３ｍとする。 Hs＝hs＋Δh＋hd | （掃流化・掃流区域のみ） （閉鎖の恐れが無い場合は不要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ここに、hs ：流木止めによる閉塞を考慮した水位 | ・流木捕捉工の高さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｈs= ｍ |  |  |  |
|  | Δh ：流木捕捉を考慮した割増し水深 （Δh≧２ｄmax≒１ｍとする） hd : 最大転石径の1.5倍程度 （土砂礫等による閉鎖の恐れがない場合は０） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 開口部の寸法 | ・土石流区域 | ・最大礫径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｄmax= ｍ |  |  |  |  |
|  | 最大礫径の1.5倍程度、かつ最大流木長の1/2～1/3程度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・掃流化区域・掃流区域 | ・最大流木長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｄmax= ｍ |  |  |  |  |
|  | 最大流木長の1/2～1/3程度以下、かつ最大礫径の1.5倍以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上が望ましい。 | ・スリット純間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｓ= ｍ |  |  |  |
| 5. 流木捕捉工の幅 | ・流木捕捉工の幅は、現場の状況（上流の谷幅、流木捕捉工 | ・設計流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｑ= ｍ3/s |  |  |  |  |  |
|  | 幅、ダムサイトの幅等）を考慮して極力広く計画する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・越流水深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｈ= ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | （スリット部が閉鎖したとして計算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・土石流流下幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ= ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | ・上流の谷幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鋼製流木止め工設置幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｂ'= ｍ |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ６／８

| 検討項目 | 検討指針 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 安定計算 | 区 域 |  | 荷重ｹｰｽ No. |  |  |  |  |  | 土石流時 １） |  |  |  | 洪水時 |  |  | ・荷重ケース№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 荷重の組合せ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ケース Ⅰ |  |  |  |  |  | 土石流流体力, |  |  |  | 静水圧 ２） |  |  | ・安定計算における荷重の組合せ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆砂圧,自重 |  |  |  | 自 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土石流時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石流区域 |  | ケース Ⅱ |  |  |  |  |  | 土石流流体力, |  |  |  | 静水圧 ２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 堆砂圧、自重 |  |  |  | 自 重 |  |  | 洪水時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ケース Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静水圧 ２） 自 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掃流区域 |  | ケース Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静水圧 ２） 自 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1 部分透過型ダムの場合は、基礎工天端まで水位を見込む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2 流木止め工の純高さが、土石流波高の２倍未満の場合、 または火山泥流等で全水圧が考えられるときに限り静水圧 を見込む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) 安定計算に用いる数値 | ・鋼材の密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.85tf/ｍ3 |  |  |  |  | ・鋼材の密度 |  |  |  |  |  |  | tf/ｍ3 tf/ｍ3 |  |  |
|  | ・コンクリートの単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3～2.35tf/ｍ3 |  |  |  |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄの単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・流水の単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2tf/ｍ3 |  |  |  |  | ・流水の単位体積重量 |  |  |  |  |  |  | tf/ｍ3 |  |  |
|  | ただし、異常な土砂流出を示す河川では別途考慮する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・堆砂見掛単位体積重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5～1.8tf/ｍ3 |  |  |  |  | ・堆砂見掛単位体積重量 |  |  |  |  |  |  | tf/ｍ3 |  |  |
|  | ・地盤の摩擦係数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下表に示す範囲とする。 |  |  |  |  |  | ・地盤の区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩 盤 |  |  |  |  |  | 砂 礫 盤 |  |  |  |  |  |  |  | ・地盤の摩擦係数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区 分 |  | 摩擦係数 |  |  |  | 区 分 |  |  |  | 摩擦係数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬岩(A) 中硬岩 (B) 軟岩(Ⅱ)(CH) 軟岩(Ⅰ)(CM) |  | 1.2 1.0 0.8 0.7 |  |  |  | 岩塊玉石 礫層 砂質層 粘土層 |  |  |  | 0.7 0.6 0.55 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・地盤の許容支持力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下表に示す範囲とする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 岩盤 |  |  |  |  |  |  | 砂礫盤 |  |  |  |  |  |  | ・地盤の許容支持力 tf/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区分 |  | 許容支持力 |  |  |  |  | 区分 |  |  |  | 許容支持力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬岩(A) 中硬岩 (B) 軟岩(Ⅱ)(CH) 軟岩(Ⅰ)(CM) |  | 600tf/㎡ 400 200 120 |  |  |  |  | 岩塊玉石 礫層 砂質層 粘土層 |  |  |  | 60tf/㎡ 40 25 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ７／８

| 検討項目 | 検討指針 |  |  |  |  | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) 安定計算結果 | ・原則としてダムの自重及び外力の合力の着力点が堤底の中 |  |  |  |  | ・転 倒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 央1/3内にあること。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏心距離ｅ |  | Ｂ／６ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土石流時 |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洪水時 |  | ｍ |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  | ・堤底と基礎地盤との間または基礎地盤内で滑動しないこと。 |  |  |  |  |  | ・滑 動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全率ｆ |  | 許容値fa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土石流時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洪水時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・基礎地盤に作用する最大荷重強度が地盤の許容支持力度以 |  |  |  |  | ・地盤反力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内であること。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 地盤反力 σ１,σ２ |  |  | 許容支持力 σa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 土石流時 |  | tf/㎡ |  |  | tf/㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 洪水時 |  | tf/㎡ |  |  | tf/㎡ |  |  |  |  |
| 7. 構造計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 荷重ｹｰｽ№ |  | 土石流時１） | 洪水時１） | 満砂時 | ・荷重ケース№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) 荷重の組合せ |  | ケースⅠ | 土石流流体力、 堆砂圧、自重 | 静水圧２） 自 重 | 堆砂圧 自 重 | ・安定計算における荷重の組合せ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 土石流時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石流 | ケースⅡ | 土石流流体力、 | 静水圧２） | 堆砂圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 域 |  | 堆砂圧、自重 | 自 重 | 自 重 | 満砂時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ケースⅢ |  | 静水圧２） 自 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掃流区域 | ケースⅢ |  | 静水圧２） 自 重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1 土石流時、洪水時とも構造部材の許容応力度は５割増し とする。 *2 流木止めの純高さが土石流波高の２倍未満の場合、また は火山泥流等で全水圧が考えられるときに限り静水圧を見 込む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

鋼製流木捕捉工設計チェックリスト                                ８／８

| 検討項目 | 検討指針 | 当該計画内容 |  |  |  |  |  |  |  | 検討結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) 構造計算結果 | ・安定計算に用いる荷重に対しては、構造計算によってダム が一体となって荷重に抵抗することを保証されなければなら ない。この場合、部材応力の計算は許容応力度法によること とする。 | ・部材応力の計算結果 最大部材応力 σmax= ㎏/㎡ 許容応力度 σa= ㎏/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) 礫または流木の衝突 に対する計算 | ・最大粒径礫（巨礫の累積値の95％に相当する礫径）または 最大流木がが１個(本)、設計外力算定時の流速で最も危険 な点に衝突する場合の検討 | ・最大粒径礫１個(最大長流木１本)の衝突 エネルギー Ｅ＝ t･m ・構造物（部材）の吸収エネルギー Ｕ＝ t･m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 基 礎 根入れ深の適否 | ・砂礫の場合の根入れ深は、２ｍ程度 | ・根入れ深 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 前庭保護工 |  | ・前庭保護工の型式、構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 流木工が副堤に設置され | 本堤－副堤の水叩きの長さＬ | ・水叩き－本堤水通し下部の落差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| る場合 | 1.5× Ｈ＋ｈ）＜Ｌ＜３（Ｈ＋ｈ） |  |  |  |  |  | Ｈ= ｍ |  |  |  |  |
|  | ここに、Ｈ：水叩き－本堤水通し下部の落差 | ・越流水深 |  |  |  |  | ｈ= ｍ |  |  |  |  |
|  | ｈ：越流水深 | ・本堤－副堤の水叩きの長さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ・本堤－副堤の水叩きの幅 Ｂ’ |  |  |  |  |  | Ｌ= ｍ |  |  |  |  |
|  | Ｂ０≦Ｂ’≦３Ｂ | ・本堤水通し上幅 |  |  |  | Ｂ０= ｍ |  |  |  |  |  |
|  | ここに、Ｂ０：本堤水通し上幅 | ・本堤水通し下幅 |  |  |  |  |  | Ｂ= ｍ |  |  |  |
|  | Ｂ ：本堤水通し下幅 | ・本堤－副堤の水叩き幅 |  |  |  |  |  |  | Ｂ'= ｍ Ｂ"= ｍ |  |  |
|  | ・鋼製流木止め工設置幅 Ｂ” | ・鋼製流木止め工設置幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ０≦Ｂ”≦２Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 主要鋼管の径、板厚 |  | ・主要鋼管の径と板厚 (最大) φ× t(mm) (最小) φ× t(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 概算鋼材重量 |  | ・概算鋼材重量 ton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |